Робот для RoboRace

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

От авторов

Данная инструкция предлагает Вам собрать робота для участия в соревнованиях RoboRace по уже подготовленным чертежам и схемам. Однако авторы будут в восторге, если Вы используя их наработки спроектируете и соберете своего уникального робота.

Все чертежи, схемы и примеры прошивок можно найти в github репозитории: https://github.com/Ant0Kr/Circuit-design

(Все схемы и чертежи, приведенные в данной инструкции могут не соответствовать реальному виду использованных комплектующих робота. Все ссылки на комплектующие приведены в качестве примера.)

Удачи в творчестве.

С уважением, студенты БГУиР ФКСиС ВМСиС:

Карачун А. С.

Василевский И. А.

Содержание

Необходимые комплектующие6

Необходимые инструменты9

Состав корпуса10

Инструкция по сборке12

Схема подключения электроники4

Описание API робота4

Необходимые комплектующие

| Изображение | Описание | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Ардуино (Arduino Nano V3.0) | 1 шт. |
|  | # Плата расширения # (Nano V3.0 Prototype Shield I/O I2C Extension Board) | 1 шт. |
|  | Контроллер двигателей (L298N Driver Stepper Control) | 1 шт. |
|  | Сервопривод (Futaba S3003 Servo Motor) | 1 шт. |
|  | Инфракрасный датчик расстояния (GP2Y0A21YK0F Sharp IR Analog Distance Sensor) | 3 шт. |
|  | Двигатель с редуктором (DC 3-6v Gear Motor) | 2 шт. |
|  | Аккумулятор 18650 (Аккумулятор 18650 3.7V 1400mAh) | 2 шт. |

Необходимые комплектующие

6

| Изображение | Описание | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Контроллер заряда/разряда аккумулятора (2S Li-ion Battery 18650 Charger Protection Board) | 1 шт. |
|  | # Батарейный отсек (Батарейный отсек 18650 x2) | 1 шт. |
|  | Колесо (Plastic Tire Wheel) | 4 шт. |
|  | Тумблер (Микротумблер MTS-101-A2) | 2 шт. |
|  | Шлейф (Шлейф RC-10) | 1 м. |
|  | # Провод (Кабель акустический LXK610 2x0.50) | 1 м. |
|  | Гнездо питания (Разъём питания штырьковый DC-012) | 1 шт. |
|  | Штекер питания (Разъём питания штырьковый PC-2.1/5.5K-14) | 1 шт. |
|  | Стойка дистанцирующая М3 10мм (Стойка дистанцирующая HTP-310, гайка-гайка М3) | 4 шт. |
|  | Стойка дистанцирующая М3 20мм (Стойка дистанцирующая HP-20, гайка-гайка М3) | 12 шт. |

7

| Изображение | Описание | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Стойка дистанцирующая М3 8мм (Стойка дистанцирующая TP-8, винт-гайка М3) | 8 шт. |
|  | # Винт с потайной шляпкой М3х10 | 2 шт. |
|  | Винт с полукруглой шляпкой М3х6 # (Крепеж М3х6) | 36 шт. |
|  | Винт с полукруглой шляпкой М3х10 # (Крепеж М3х10) | 10 шт. |
|  | Винт с полукруглой шляпкой М3х16 | 9 шт. |
|  | Винт с полукруглой шляпкой М3х30 | 4 шт. |
|  | Шайба М3 # (Крепеж М3 шайба) | 18 шт. |
|  | Гайка М3 # (Крепеж М3 гайка) | 20 шт. |
|  | Гнездо штыревое 2pin шаг 2.54 (Разъём штыревой NSR-02) | 4 шт. |
|  | Гнездо штыревое 3pin шаг 2.54 (Разъём штыревой NSR-03) | 3 шт. |

8

| Название | Комментарий |
| --- | --- |
| Паяльное оборудование | В процессе сборки робота будет необходимо припаять несколько проводов. В состав входит: паяльник, припой, паяльная кислота либо канифоль. |
| Модельный нож | # В процессе сборки робота может возникнуть необходимость убрать заусенцы со стоек датчиков или зачистить провода. |
| Набор надфилей | # В процессе сборки робота, возможно, будет необходимо подогнать некоторые детали. |
| Крестовая отвертка | # Необходима для сборки корпуса, прикручивания модулей к корпусу. |
| Зажигалка | Необходима для обжима термоусадочной трубки при изоляции соединения проводов. |
| Термопистолет | Необходим для закрепления разъема питания. Можно вместо него использовать клей момент. |
| Инструмент для снятия изоляции | # Применятся для снятия изоляции с проводов. Вместо него можно использовать модельный нож. |
| Плоскогубцы | # Понадобятся при сборке корпуса. |

Необходимые инструменты

9

| Изображение | Описание | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Центральная часть (Деталь A) | 1 шт. |
|  | # Панель крепления двигателей (верх) (Деталь B) | 1 шт. |
|  | Панель крепления двигателей (низ) (Деталь C) | 1 шт. |
|  | Стойка крепления двигателей (Деталь D) | 4 шт. |
|  | Стойка крепления гнезда питания (Деталь E) | 1 шт. |
|  | Шайба (Деталь F) | 2 шт. |
|  | Панель крепления ИК датчиков (низ) (Деталь G) | 1 шт. |
|  | Панель крепления ИК датчиков (верх) (Деталь H) | 1 шт. |
|  | Панель крепления колес (низ) (Деталь I) | 1 шт. |

Состав корпуса

10

| Изображение | Описание | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Панель крепления колес (верх) (Деталь J) | 1 шт. |
|  | # Промежуточная панель крепления колеса (Деталь K) | 2 шт. |
|  | Стойка крепления колеса (Деталь L) | 2 шт. |
|  | Панель крепления контроллера двигателей (Деталь M) | 1 шт. |
|  | Ступица переднего колеса (Деталь N) | 2 шт. |
|  | Стойка ИК датчика (Деталь O) | 3 шт. |

11

| ШАГ 1: Установка ИК датчика в корпус |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | х 3 |  | х 3 |  | х 9 |
| Возьмите Деталь O и установите 3 гайки в посадочные места. Затем установите ИК датчик в стойку. Повторите с оставшимися двумя датчиками. |  |  |  |  |  |

Инструкция по сборке

ё

12

| ШАГ 2: Установка ИК датчиков на нижнюю панель |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | х 3 |  | х 1 |  | х 6 |  | х 3 |
| Возьмите Деталь G и части робота, собранные на шаге 1. Винтами с полукруглой шляпкой М3х16 прикрутите их к нижней панели крепления ИК датчиков. Между винтами и панелью положите по две шайбы М3. |  |  |  |  |  |  |  |

13

| ШАГ 3: Установка верхней панели крепления ИК датчиков |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | х 1 |  | х 1 |  | х 12 |  | х 6 |
| Возьмите Деталь H и часть робота, собранную на шаге 2. Винтами с полукруглой шляпкой М3х16 прикрутите их к ИК датчикам. Между винтами и панелью положите по две шайбы М3. |  |  |  |  |  |  |  |

14

| ШАГ 4: Установка крепления колес к сервоприводу |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | х 1 |  | х 1 |  | х 4 |
| Возьмите Деталь I и крестовой переходник, который идет в комплекте с сервоприводом. Саморезами, которые идут в комплекте с сервоприводом, прикрутите крестовой переходник к нижней панели крепления колес. |  |  |  |  |  |

15

| ШАГ 5: Установка стоек крепления передних колес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | х 1 |  | х 1 |  | х 1 |  | х 2 |  | х 4 |
| Возьмите Детали K, L и часть робота, собранную на шаге 4. Винтами с полукруглой шляпкой М3х6 прикрутите детали к стойкам М3х20 как изображено на схеме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

16